МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Электронно-вычислительные машины и периферийное оборудование

Лабораторная работа №6

Назначение и конфигурация BIOS

Выполнила:  Мергель К.А.

Преподаватель: Коренькова А.А.

Минск, 2020

Цель работы: Изучить основные настройки конфигурации BIOS. Изучить основные разделы BIOS. Определить основы оптимизации BIOS. Настроить BIOS для оптимальной работы с ПК.

Практическая часть

Контрольные вопросы:

- Назначение BIOS.

базовая система ввода–вывода (Basic Input-Output System, BIOS), которая хранится в постоянной (энергонезависимой) памяти ROM BIOS (ПЗУ базовой системы ввода–вывода).

- Производители BIOS

1) American Megatrends, Inc. Его используют такие известные производители материнских плат, как ASUS, Gigabyte, MSI, ESC и другие.

2) Intel. Некоторое время назад на своих материнских платах она использовала модифицированный BIOS производства American Megatrends, Inc. ,сейчас уже собственный Intel BIOS.

3)Phoenix Technologies. Сейчас BIOS Phoenix Technologies (торговые марки — Award BIOS, Phoenix Award BIOS, Phoenix Award Workstation BIOS) используются практически всеми производителями материнских плат. Он даже более популярен (особенно у производителей материнских плат второго эшелона), чем AMI BIOS.

- Версии BIOS и их отличие

Во времена первых и вторых Pentium на компьютерах чаще всего использовалась BIOS фирмы Award Software, Inc. версии 4.51PG (Award BIOS 4.51PG). В качестве альтернативы, могла быть установлена AMI BIOS версий 1.21 или 1.24 от American Megatrends, Inc.

К появлению Pentium III как раз произошла покупка Award Software, Inc. фирмой Phoenix Technologies. В результате слияния появились сразу несколько разновидностей 6-й версии Award BIOS. Так, в версии 6.0 (без дополнительных буквенных индексов) используется способ навигации, унаследованный от BIOS фирмы Phoenix, а в 6.0PG — способ, во многом аналогичный использовавшемуся в версии 4.51PG. И интерфейс, и набор опций практически идентичны, а определенные различия обусловлены скорее фирменными отличиями производителей материнских плат, да особенностями используемых чипсетов и поддерживаемых процессоров.

Несколько позже (в момент появления Pentium 4 Socket 423) определенной модернизации подвергся и AMI BIOS — появилась версия 1.45. Введенные в ней изменения, в основном, косметические и касаются интерфейса. Затем (ориентировочно в момент анонса Pentium 4 Socket 478), произошла еще одна небольшая модернизация до версии 1.50. Ее главное достоинство — гораздо большее количество доступных для изменения опций.

В первую очередь в версии AMI BIOS 2.01 был кардинальным образом переработан интерфейс.

Начиная с AMI BIOS 1.45, American Megatrends, Inc. предлагает такую  возможность, как выбор устройства, с которого будет осуществлена загрузка, без захода в BIOS Setup (<F11> или <F8>), эта возможность присутствует у некоторых модификаций Phoenix Award BIOS и Intel BIOS (только нажимать надо <F10> или <F12>).

Интерфейс утилиты BIOS Setup на материнских платах ASUS зачастую существенно отличается от интерфейса аутентичных вариантов BIOS. Впрочем, программный код Phoenix-Award тоже подвергся существенной модернизации. В первоначальном варианте — Award BIOS 6.0 — изменено расположение опций и добавлены новые настройки.

Современные платы Intel базируются на собственной разработке — Intel BIOS 6.0PG, отличающейся интерфейсом и, самое главное, наконец-то позволяющей осуществлять полноценное управление частотами шин и таймингами (задержками) памяти.

Как правило, с выходом новых версий BIOS производители материнских плат перестают использовать старые версии. Но бывают и исключения. Так вполне реально встретить, например, AMI BIOS 1.21 на материнской плате для Pentium 4.

- Раздел Standard CMOS Setup BIOS. Основные настройки раздела.

В разделе "Main" или "Standard CMOS Setup" можно задать дату и время, а также параметры жёстких дисков.

— время и дату;

— язык интерфейса;

— характеристики накопителей, подключенных к стандартному IDE/SATA-контроллеру чипсета;

— тип (объем) используемых дисководов;

— использовать или нет антивирусную защиту, предоставляемую BIOS.

- Раздел BIOS Features Setup.

В разделе "BIOS Features Setup" приведены различные общие настройки.

— вывод системных сообщений при загрузке компьютера;

— порядок опроса устройств при загрузке операционной системы;

— предупреждение отказа жестких дисков (S.M.A.R.T.);

— клавиатуру;

— мышь;

— дисковод;

— контроллер дисковода;

— область действия пароля;

— порядок управления оперативной памятью;

— кэш память процессора;

— многопоточность (Hyper-Threading);

— расширенный контроллер прерываний (APIC);

— затенение областей памяти;

— кэширование в оперативной памяти.

- Раздел Chipset Features Setup BIOS.

Все что касается временных задержек

— рабочая частота и тайминги оперативной памяти;

— некоторые настройки видеокарты;

— режимы работы шины AGP;

— параметры функционирования шины PCI;

— порядок функционирования интегрированной видеокарты, если она есть.

- Раздел Power Management Setup BIOS.

Раздел "Power Management Setup" позволяет настроить все опции энергопотребления и питания.

— интерфейс расширенного конфигурирования и управления питанием (ACPI);

— расширенное управление питанием (APM);

— включение и выключение компьютера;

— слежение за активностью устройств;

— пробуждение (или включение) компьютера при активности устройств или по таймеру.

PNP/PCI Configurations

- Раздел PNP/PCI Configuration Setup BIOS.

В разделе "PnP/PCI Configurations" можно привязывать прерывания (IRQ) к картам расширения вашего ПК. Если подобные функции отсутствуют в разделе, их можно обнаружить в подразделе "Advanced".

— указать порядок распределения ресурсов;

— сконфигурировать шину PCI;

— задать первичную видеокарту;

— настроить режимы обмена данными для IDE-контроллера чипсета;

— зарезервировать ресурсы для карт расширения.

- Раздел Integrated Peripherals BIOS.

Раздел "Integrated Peripherals" отвечает за интерфейсы и дополнительные системные функции.

— USB-контроллер;

— поддержку USB-контроллером клавиатуры, мыши, накопителей с интерфейсом USB на уровне DOS;

— стандартный IDE/SATA-контроллер чипсета;

— сетевые контроллеры, если они есть;

— интегрированное аудио, при его наличии;

— GAME/MIDI-порт;

— контроллер дисковода;

— последовательные порты;

— инфракрасный порт;

— параллельный порт;

— другие интегрированные компоненты.

- Пароль супервизора/пользователя BIOS. Изменение, удаление, вход под    паролем.

Вывод: Изучены основные настройки конфигурации BIOS. Изучены основные разделы BIOS. Определены основы оптимизации BIOS. Настроен BIOS для оптимальной работы с ПК.