МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Электронно-вычислительные машины и периферийное оборудование

Лабораторная работа №8

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ СХЕМ

Выполнила:  Бруй Д.В.

Преподаватель: Коренькова А.А.

Минск, 2020

Цель работы: Изучить работу приборов для исследования цифровых схем.

Практическая часть

Контрольные опросы

- Как работает генератор слов?

В генераторе слов отображаются ряды чисел, в пределах от 00000000 до FFFFFFFF в шестнадцатеричной системе счисления (от 0 до 4 294 967 295 в десятичном числе). Тип генерируемого числа может быть шестнадцатеричным, десятичным, двоичным и ASCII-кодом (Hex, Dec, Binary or ASCII), в зависимости от нажатой кнопки. Каждый горизонтальный ряд представляет одно слово. Когда генератор слова активизирован, биты посылаются параллельно с соответствующих контактов инструмента.

- Пояснить принцип работы логического анализатора.

Логический анализатор показывает уровни до 16 цифровых сигналов в схеме. Это используется для быстрого получения и анализа данных логических состояний и что помогает проектировать большие системы и выполнять поиск 
неисправностей в них. Эти 16 входных сигналов соответствуют контактам.

Когда схема активизирована, логический анализатор делает запись входных значений на его контактах. Когда входной сигнал обнаружен, логический анализатор показывает настоящее и предварительное значение поступивших данных. Они отображаются в виде миандровых волн. Ось времени показана как главная ось диалогового окна отображения сигнала.

Диалоговое окно также показывает внутренний сигнал часов, внешний сигнал часов, внешние часы квалифицируют сигнал, и спусковой механизм квалифицируют сигнал.

- Пояснить принцип работы логического конвертора.

Логический конвертор является мощным компьютерным прибором способным проводить несколько трансформаций схемных представлений.

Вы можете использовать его для преобразования:

  - схемы в таблицу истинности;

  - таблицу истинности в выражение булевой логики;

  - выражение булевой логики в схему или таблицу истинности с промежуточной минимизацией.

Имеются расположены конверсионные кнопки, которые можно использовать для выполнения следующих 
операций:

1) Конвертирование схемы в таблицу истинности.

2) Ввод таблицы истинности.

3) Конвертирование таблицы истинности в выражение булевой логики.

4) Упрощение(минимизация) булева выражения. Конвертирование таблицы истинности в минимизированное булево выражение.

5) Конвертация булева выражения в таблицу истинности.

6) Конвертация булева выражения в схему.

7) Конвертация булева выражения в схему в базисе И-НЕ.

4. Показать на примере использование приборов для исследования цифровых схем.

Вывод: Изучена работа приборов для исследования цифровых схем.